이커머스 풀필먼트 센터

업무·시스템 연계기술서

Tracx Logis 영종센터 · Business–System Integration Specification

회사명  Tracx Logis

센터명  영종센터

소재지  인천광역시 중구 영종순환로900번길 30, 3층

문서번호  TRX-IF-2026-01

버전  v2.0

작성일  2026-07-13

분류  대외 제출용 / 스마트물류센터 인증

목  차

1. 개요3

2. 연계 대상 및 아키텍처3

3. 연계 방식 및 설계 원칙5

4. 처리 유형별 연계 구조6

5. 업무 단계별 연계 상세7

6. 인터페이스 명세9

7. 데이터 표준 및 코드11

8. 예외 및 오류 처리11

9. 연계 운영 관리 및 SLA11

부록 A. 인터페이스 목록13

부록 B. 오류 코드13

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 기술서는 Tracx Logis 영종센터의 물류 업무 프로세스와 이를 지원하는 자체개발 정보시스템(Smartship·SW·TLPS) 및 자동화 설비·PDA 간의 연계 구조, 데이터 흐름, 인터페이스 명세, 데이터 표준, 예외 처리, 운영 관리 기준을 정의한다. 재고형(WMS 건)과 셀러 발송분(TMS 건)이 각 단계에서 어떤 시스템·설비를 통해 처리되고 데이터가 어떻게 전달·정합되는지를 명확히 하여 연계 오류와 데이터 불일치를 방지하는 것을 목적으로 한다.

## 1.2 범위 및 관점

본 문서는 업무 프로세스를 기준축으로, 각 단계의 트리거·발신·수신·연계 방식·주요 데이터·정합성 기준을 기술한다. 시스템 내부 로직보다 시스템 경계를 넘나드는 상호작용에 초점을 둔다. 상세 화면·기능은 「물류정보시스템 기술서」를, 현장 작업 절차는 「운영 매뉴얼」을 따른다.

## 1.3 처리 유형 요약

- 재고 입고(주문 무관·독립): 재고 신청 → 승인 → 셀러 발송 → 입고 검수 → 재고 적치·보관.

- 화물 입고(합침): TMS 셀러 발송분 + WMS 출고 화물이 공통의 화물 입고 작업을 거쳐 물류 소터로.

- 공통 후단: 소터 분류 → 번들 작업(MAWB·번들팩·Route 검증) → 번들팩 패킹 → 조업사·택배사 인계.

# 2. 연계 대상 및 아키텍처

## 2.1 연계 대상

| 시스템/설비 | 역할 | 연계 성격 |
| --- | --- | --- |
| Smartship (OMS) | 주문 수집·검증·할당·출하지시·재고 신청 | 주문 오케스트레이터 |
| SW (WMS) | 재고 입고·적치·피킹·검수·패킹·출고·분류 | 창고 실행 핵심 |
| TLPS (TMS) | 셀러 발송분 접수·운송·인계 | 운송 연계 |
| 자동화 설비 | DAS·3D Sorter·PTL·DWS·물류 소터 | 실시간 설비 연계 |
| PDA | 피킹·검수·번들 검증 | 현장 스캔 단말 |
| 채널/셀러 | 주문·재고 신청 원천 | 외부 수집 |
| 조업사/택배사 | 항공(해외)·택배(국내) 인계 | 외부 인계 |

## 2.2 연계 흐름 개요

[그림 2-1] 업무·시스템 연계 흐름도(WMS 건·TMS 건 통합)

## 2.3 연계 원천-소유 시스템

| 데이터 | 원천(소유) 시스템 | 참조 시스템 |
| --- | --- | --- |
| 주문·수취인 | Smartship | SW, TLPS |
| 재고 | SW | Smartship |
| 작업(피킹·검수) | SW | Smartship |
| 번들팩·MAWB·Route | SW/TLPS | 조업사/택배사 |
| 기준정보 | Smartship(마스터) | SW, TLPS |

# 3. 연계 방식 및 설계 원칙

## 3.1 연계 유형

| 유형 | 설명 | 적용 예 |
| --- | --- | --- |
| 실시간 API | 요청-응답 동기 연계 | 출하지시, 재고 조회, 재고 신청 |
| 실시간 스캔 연계 | PDA·설비 이벤트 실시간 반영 | 피킹·검수·번들 검증 |
| 이벤트 연계 | 상태 변동 발행-구독 | 출고 확정, 분류 결과 |
| 배치 | 대량·정산 데이터 일괄 | 정산·대사·통계 |

## 3.2 설계 원칙

- 멱등성: 동일 스캔·메시지 재수신 시 고유 키 기준으로 중복 처리 방지.

- 데이터 소유권: 데이터별 원천 시스템 지정, 단방향 갱신 원칙.

- 정합성: 재고·분류·인계 상태를 대사(reconciliation)로 잔차 검출·보정.

- 추적성: 주문·출하지시·번들팩·MAWB·Route 식별자로 종단 간 추적.

- 장애 격리: 상위 연계 단절 시 현장 작업 지속(로컬 큐·재처리).

## 3.3 재시도 · 타임아웃 · 정합성 정책

| 항목 | 정책 |
| --- | --- |
| 타임아웃 | 동기 API 표준 타임아웃 설정, 초과 시 실패 처리 후 재시도 큐 적재 |
| 재시도 | 지수 백오프 방식으로 제한 횟수 재시도, 초과 시 오류 큐·알람 |
| 멱등키 | 출하지시·번들 검증 등 핵심 연계에 멱등키 부여로 중복 방지 |
| 순서 보장 | 상태 전이 이벤트는 순서·버전 관리로 역전 방지 |
| 대사 | 일 마감 시 재고·분류·인계 데이터 대사로 잔차 검출·보정 |

# 4. 처리 유형별 연계 구조

## 4.1 재고 입고 (WMS · 주문 무관)

셀러가 Smartship에서 재고 신청을 하면 창고(SW)가 승인하고, 셀러가 물품을 발송(택배·용차·자체)하면 센터가 입고·검수 후 재고를 적치한다. 이 흐름은 고객 주문과 무관하며 재고 적치·보관에서 종료된다.

## 4.2 WMS 출고 (재고형 · 주문 기반)

Smartship이 주문을 수집·검증하고 재고를 할당하여 SW로 출하지시를 전달한다. SW는 피킹리스트를 생성하고 설비(DAS·PTL 등)와 연계해 피킹·검수·패킹·출고를 수행한 뒤, 출고 화물을 화물 입고 작업으로 넘긴다.

## 4.3 TMS 셀러 발송분 (주문 기반)

Smartship에서 셀러가 주문을 확인·라벨을 출력하여 물품을 센터로 발송한다. 센터는 이를 화물 입고 작업(DWS/오토라벨러)으로 접수하고, TLPS와 연계한다.

## 4.4 공통 후단 (화물 입고 작업 → 인계)

WMS 출고 화물과 TMS 셀러 발송분은 공통의 화물 입고 작업을 거쳐 물류 소터로 유입된다. 소터 분류 후 번들 작업에서 PDA 스캔으로 MAWB·번들팩·Route를 검증하고, 번들팩을 패킹하여 조업사(해외)·택배사(국내)로 인계한다.

# 5. 업무 단계별 연계 상세

## 5.1 재고 입고 (WMS)

| 트리거 | 발신 | 수신 | 방식 | 주요 데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고 신청 | 셀러 | Smartship | 화면/API | 상품, 수량, 입고 예정 |
| 신청 승인 | 창고(SW) | Smartship | 이벤트 | 승인 여부, 입고 슬롯 |
| 셀러 발송 | 셀러 | 센터(물리) | 택배/용차/자체 | 발송 물품 |
| 입고 검수·적치 | SW | SW/Smartship | 스캔 | 검수 결과, 적치 로케이션, 재고 증가 |

## 5.2 주문 수집·할당 (WMS 출고)

| 트리거 | 발신 | 수신 | 방식 | 주요 데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주문 수집 | 채널/셀러 | Smartship | API/업로드 | 주문·수취인·수량 |
| 출하지시 | Smartship | SW | API | 주문, SKU, 수량, 우선순위 |
| 피킹리스트 생성 | SW | SW/설비 | 실시간 | 피킹 방식, 로케이션 |

## 5.3 피킹·검수·패킹·출고 (WMS 출고)

| 트리거 | 발신 | 수신 | 방식 | 주요 데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 총량피킹 분배 | SW | DAS | 실시간 | 주문별 분배 지시 |
| 피킹 지시 | SW | PTL/PDA | 실시간 | 로케이션·수량 |
| 검수·패킹 완료 | PDA/SW | SW | 스캔 | 검수 결과, 패킹 정보 |
| 출고 확정 | SW | Smartship | 이벤트 | 출고 완료, 재고 차감 |

## 5.4 TMS 셀러 발송분

| 트리거 | 발신 | 수신 | 방식 | 주요 데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주문 확인·라벨 | 셀러 | Smartship | API/화면 | 주문, 라벨 정보 |
| 센터 발송 | 셀러 | 센터(물리) | 택배 등 | 발송 화물 |

## 5.5 화물 입고 작업 (공통)

| 트리거 | 발신 | 수신 | 방식 | 주요 데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 화물 접수 | DWS/오토라벨러 | SW/TLPS | 스캔 | 사이즈·무게, 라벨, 접수 확인 |
| 소터 이송 | SW | 물류 소터 | 실시간 | 분류 로직·Route |

## 5.6 물류 소터 분류 (공통)

| 트리거 | 발신 | 수신 | 방식 | 주요 데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 분류 지시 | SW | 물류 소터 | 실시간 | 분류 로직·Route |
| 분류 결과 | 물류 소터 | SW/TLPS | 이벤트 | 분류 완료, 슈트 배정 |

## 5.7 번들 작업·검증·인계 (공통)

| 트리거 | 발신 | 수신 | 방식 | 주요 데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 번들 검증 | PDA | SW/TLPS | 스캔 | MAWB·번들팩·Route |
| 번들팩 패킹 | SW/TLPS | TLPS | 이벤트 | 번들팩 확정 |
| 인계 | TLPS | 조업사/택배사 | 인계/API | 번들팩, 목적지 |

# 6. 인터페이스 명세

## 6.1 IF-001 재고 신청·승인 (Smartship ↔ SW)

| 필드명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| stockReqNo | String(20) | Y | 재고 신청 번호(멱등키) |
| sellerId | String | Y | 셀러 식별자 |
| sku / qty | String / Number | Y | 품목·수량 |
| approveYn | Code | Y | 승인/반려 |
| inboundSlot | DateTime | N | 입고 예정 슬롯 |

## 6.2 IF-002 출하지시 (Smartship → SW)

| 필드명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| orderNo | String(20) | Y | 주문 식별자 |
| shipOrderNo | String(20) | Y | 출하지시 키(멱등키) |
| orderType | Code | Y | WMS 건 / TMS 건 |
| sku / qty | String / Number | Y | 품목·수량 |
| route | Code | N | Route(해외/국내 구분 포함) |
| receiver | Object | Y | 수취인 정보(개인정보) |

## 6.3 IF-004 출고 확정 (SW → Smartship)

| 필드명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| shipOrderNo | String(20) | Y | 출하지시 키 |
| status | Code | Y | 출고 완료/부분/실패 |
| shippedQty | Number | Y | 출고 수량 |
| shipTime | DateTime | Y | 출고 시각 |

## 6.4 IF-005 화물 입고 접수 (DWS/오토라벨러 → SW/TLPS)

| 필드명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| cargoId | String | Y | 화물 식별자 |
| source | Code | Y | TMS 발송분 / WMS 출고 |
| dimWeight | Object | N | 사이즈·무게(DWS) |
| labelResult | Code | N | 라벨 확인/재부착(오토라벨러) |
| scanTime | DateTime | Y | 접수 시각 |

## 6.5 IF-006 번들 검증 (PDA → SW/TLPS)

| 필드명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| mawb | String | Y | 마스터 항공 운송장 번호 |
| bundleNo | String | Y | 번들팩 번호 |
| route | Code | Y | Route 코드 |
| scanResult | Code | Y | 검증 성공/불일치 |
| scanTime | DateTime | Y | 스캔 시각 |

※ 필드·타입은 대표 예시이며, 실제 스펙은 인터페이스 정의서에 따라 확정.

# 7. 데이터 표준 및 코드

## 7.1 공통 코드(예시)

| 코드 그룹 | 값(예시) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 주문 유형 | WMS / TMS | 재고형 / 셀러 발송분 |
| 처리 상태 | 등록/할당/피킹/검수/패킹/출고/분류/번들/인계 | 상태 전이 |
| Route | 국내 / 해외(항공) | 목적지 구분 |
| 입고 유형 | 재고 입고 / 화물 입고 | 적치 대상 / 소터 대상 |

## 7.2 식별자 체계

- 주문번호·출하지시번호·번들팩번호·MAWB를 종단 추적 키로 사용한다.

- 멱등키(출하지시·번들 검증 등)로 중복 연계를 방지한다.

# 8. 예외 및 오류 처리

## 8.1 오류 유형 및 처리

| 오류 유형 | 예시 | 처리 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 스캔 불일치 | MAWB·번들팩·Route 불일치 | 번들 작업 중단, 재검증, 알람 |
| 데이터 오류 | 필수값 누락, 코드 불일치 | 검증 거절 + 오류 큐 + 알람 |
| 중복 수신 | 동일 스캔 재전송 | 멱등키로 중복 제거 |
| 설비 이상 | 소터·DAS 오류 | 안전 정지, 수기 대체, 정비 요청 |
| 재고 부족 | 할당 시 가용재고 미달 | 부분 할당/보류, Smartship 통지 |
| 연계 지연·단절 | 타임아웃, 네트워크 단절 | 재시도 큐, 복구 후 재처리 |

## 8.2 오류 처리 흐름

- 오류 감지 → 분류(유형·등급) → 오류 큐 적재.

- 자동 재처리(재시도 정책) 또는 담당자 알람.

- 원인 조치 후 재처리, 대사로 정합성 확인.

# 9. 연계 운영 관리 및 SLA

## 9.1 모니터링 및 대사

- 연계 성공률·지연·오류 큐를 대시보드로 관제한다.

- 일 마감 시 재고·분류·인계 데이터를 대사하여 잔차를 검출·보정한다.

## 9.2 변경 및 버전 관리

- 인터페이스 스펙을 버전 관리하고 하위 호환을 유지한다.

- 스펙 변경 시 영향도 분석·배포 승인·롤백 절차를 적용한다.

## 9.3 보안

- 연계 구간 인증, 개인정보 필드 암호화·마스킹, 접근 로깅.

## 9.4 연계 SLA(예시)

| 항목 | 목표 |
| --- | --- |
| 실시간 연계 성공률 | 99.9% 이상 |
| 실시간 연계 지연 | 수 초 이내 |
| 오류 큐 처리 | 발생 건 당일 처리 |
| 대사 잔차 | 0(마감 기준) |

※ SLA 목표는 예시이며 실적에 따라 확정.

# 부록 A. 인터페이스 목록

| IF번호 | 명칭 | 발신→수신 | 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| IF-001 | 재고 신청·승인 | Smartship↔SW | API/이벤트 |
| IF-002 | 출하지시 | Smartship→SW | API |
| IF-003 | 피킹·검수 결과 | PDA/설비→SW | 스캔/실시간 |
| IF-004 | 출고 확정 | SW→Smartship | 이벤트 |
| IF-005 | 화물 입고 접수 | DWS/오토라벨러→SW/TLPS | 스캔 |
| IF-006 | 번들 검증 | PDA→SW/TLPS | 스캔 |
| IF-007 | 인계 | TLPS→조업사/택배사 | 인계/API |

# 부록 B. 오류 코드

| 코드 | 구분 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| E1xx | 검증 오류 | 필수값·코드·형식 오류 |
| E2xx | 재고 오류 | 재고 부족·불일치 |
| E3xx | 설비 오류 | 소터·DAS·PTL·DWS 이상 |
| E4xx | 연계 오류 | 타임아웃·단절·중복 |
| E5xx | 검증 불일치 | MAWB·번들팩·Route 불일치 |