스마트물류센터 인증 제출서류 (②-2)

물류센터 설계도면 및

분야별 설계설명서

입고 · 보관 · 피킹 · 분류 · 검품·포장 · 상차·출고

| 신청기업 | 트랙스로지스코리아(주) (TracX Logis Korea) |
| --- | --- |
| 신청대상 센터 | 트랙스로지스 영종센터 |
| 소재지 | 인천광역시 중구 영종순환로900번길 30, 아레나스 영종물류센터 3층 (운북동) |
| 인증 구분 | 스마트물류센터 본인증 (일반) |
| 기준일자 | 2026년 10월 31일 |

# 1. 도면 목록

| No. | 도면명 | 작성일 / 출처 | 파일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 건물 평면도 (A-0301~0309) | 2021.06.25 / 건축 설계도서 | 20210625 A-0301~0309 평면도.dwg, 평면도.pdf | 기둥 격자·램프웨이·도크 위치 |
| 2 | 임차영역 표시도 (3층) | 건물 평면도 기준 표시 | 임차영역.png | Tracx 임차 범위(적색) 표시 |
| 3 | 운영 Lay-out — 운영 면적·Pallet Rack Capacity | 2026.07.27 / 당사 작성 | (20260727) 영종센터_Lay-out.pptx (1p) | OPS·풀필먼트·PLT랙 면적, 랙 Cell 수 |
| 4 | 운영 Lay-out — 설비 배치도 | 2026.07.27 / 당사 작성 | 같은 파일 (2p) | 경량랙·3D 소터·PTL·포장대·제함기 위치 |
| 5 | 운영 Lay-out — 기능 구역별 면적도 | 2026.07.27 / 당사 작성 | 같은 파일 (3p) | 구역별 면적(㎡)·도크레벨러 위치 |
| 6 | 단면도 (3층 도크·램프 진입구조) | 확보 필요 | - | 임대인(아레나스) 건축 설계도서 요청 |

# 2. 센터 개요

| 센터명 / 소재지 | 트랙스로지스 영종센터 / 인천광역시 중구 영종순환로900번길 30, 아레나스 영종물류센터 3층 |
| --- | --- |
| 임차 형태 | 6층 물류센터 건물 중 3층 일부 임차 (램프웨이로 3층 직접 접안) |
| 건축 제원 | 층고 10m, 바닥하중 2.3ton/㎡, 기둥 간격 11,250mm(일부 9,850·12,050mm) 격자 |
| 운영 면적 | 2,845평(약 9,405㎡) = 챔버 2,276평 + 도크장 569평 (공용면적 제외, Lay-out 1p) |
| 보관 능력 | 파렛트랙 2,608 Cell (23열, 1열당 평균 115 Cell) — 동일 층 BMF 사용분 500 Cell 제외 |
| 물류 흐름 | 동측 입고 → 보관 → 피킹 → 분류 → 검품·포장 → 서측 상차·출고의 일방향 동선 |

| 기능 구역 (Lay-out 3p) | 면적(㎡) | 본 설명서 분야 |
| --- | --- | --- |
| OPS 하차 / 풀필 하차 / 입고검수(2개소) | 292.5 / 292.5 / 247.5 | 입고 (합계 832.5) |
| 보관+피킹 | 3,325.9 | 보관 |
| 피킹+포장 / 피킹 | 292.5 / 185.625 | 피킹 (합계 478.1) |
| 화물 소팅(컨베이어+3D+PTL) | 843.75 | 분류 |
| 포장 / 포장 | 832.5 / 438.75 | 검품·포장 (합계 1,271.3) |
| OPS 상차 / 택배상차 / B2B상차 | 292.5 / 146.25 / 146.25 | 상차·출고 (합계 585.0) |
| 검수+맵핑 | 877.5 | 출고 검수·주문 매핑 (분야 배정 확인) |

[작성 메모 · 제출 전 삭제] · 기존 초안의 피킹 500㎡는 Lay-out 기준 478.1㎡(292.5+185.625)로 확인됨. 수치 확정 후 05·⑧과 함께 통일. · "검수+맵핑" 877.5㎡가 기존 6개 분야 합계(7,358.4㎡)에 빠져 있음. 어느 분야로 볼지 결정 필요.

# 3. 분야별 설계설명서

## 3.1 입고 (하차·검수) 영역

| 위치 / 면적 | 3층 임차구역 동측, 약 832.5㎡ (OPS 하차·풀필 하차 도크, 입고검수 2개소) |
| --- | --- |
| 주요 설비 | 입고 전용 도크, 도크레벨러 1개소, 입고 검수대 2식, 파렛트 대기존, PDA |
| 동선 및 흐름 | 화물차량 램프웨이로 3층 도크 직접 접안 → 도크레벨러로 파렛트 하역 → PDA·스캐너로 검수 정보 입력 → WMS 입고 확정 → 보관 영역 이동 |
| 처리능력 | 시간당 약 10SKU / 10파렛트 |
| 설계 특징·근거 | 3층 직접 접안 도크로 층간 이동 없이 하역 즉시 검수 공정으로 연결. 재고 입고(적치 대상)와 화물 입고(소터 대상)를 구분 접수 |

## 3.2 보관 영역

| 위치 / 면적 | 3층 임차구역, 약 3,325.9㎡ (보관+피킹) |
| --- | --- |
| 주요 설비 | 셀렉티브 랙 5단(단당 높이 4.5m), 로케이션 바코드, PDA, 지게차(통로 폭 2.4m) |
| 동선 및 흐름 | 입고 영역에서 파렛트 이동 → PDA 스캔으로 추천 로케이션 확인 → 랙 적치 → WMS 재고 실시간 갱신 |
| 처리능력 | 파렛트랙 2,608 Cell, SKU 약 4,000종 보관 |
| 설계 특징·근거 | PDA 로케이션 관리로 적치 시점의 지번 오류를 실시간 차단, 재고 정확도 목표 99.9% 이상 |

## 3.3 피킹 영역

| 위치 / 면적 | 보관 영역 인접, 약 478.1㎡ (피킹+포장 292.5㎡, 피킹 185.6㎡) 및 경량랙 구역 |
| --- | --- |
| 주요 설비 | 카트피킹 장비 5대, PDA 35대, PTL, 3D 소터, 경량랙 |
| 동선 및 흐름 | [카트피킹] WMS 피킹지시 → PDA 수신 → 상품 스캔 → 카트 위치 투입 → 완료 → 다음 지시 자동 전환 / [벌크피킹] PDA 지시 → 총량 피킹·박스 적재 → 3D 소터 또는 PTL로 주문별 분류 |
| 처리능력 | 시간당 약 350건(패턴), 500건(다이렉트), 450건(합포장) / 1인당 시간당 약 50건 |
| 설계 특징·근거 | 카트피킹으로 피킹·검수를 동시에 수행하고 PDA로 실시간 재고 차감. 3D 소터·PTL 벌크피킹으로 피킹 시간 단축·정확도 향상 |

## 3.4 분류 영역

| 위치 / 면적 | 피킹 영역 서측, 약 843.75㎡ (화물 소팅: 컨베이어+3D+PTL) |
| --- | --- |
| 주요 설비 | 휠소터, 오토라벨러, 싱귤레이터, DWS |
| 동선 및 흐름 | WMS 완료 상품 → DWS 스캔 → 목적지 구획 자동 분류 / [크로스도킹 박스] 자동 스캔 → 오토라벨러 송장 부착 → DWS 스캔 → 자동 분류 / [폴리 화물] DWS 스캔·송장 부착 → 싱귤레이터 간격 조정 → 자동 분류 |
| 처리능력 | 오토라벨러 시간당 약 800개 / 휠소터 시간당 약 3,500개(슈트 18개) / DWS 시간당 약 400개 |
| 설계 특징·근거 | 박스 화물은 오토라벨러로 처리량 향상, 싱귤레이터로 일괄 투입 화물도 자동 간격 조정 |

## 3.5 검품·포장 영역

| 위치 / 면적 | 분류 영역 인접, 약 1,271.3㎡ (포장 832.5㎡ + 438.75㎡) |
| --- | --- |
| 주요 설비 | 포장대 6식, 봉함기 6대, DWS(투입구 DWS 공용), 검품 녹화 카메라 |
| 동선 및 흐름 | 분류 완료 상품 → 수량·파손 검품(전 과정 녹화) → 포장 → 배송 라벨 부착 → DWS 부피·무게 측정 → 출고 대기존 |
| 처리능력 | 시간당 약 1,000건 |
| 설계 특징·근거 | 검품·포장은 인력 중심이며 봉함기로 봉함 공정을 자동화, DWS로 부피·무게 측정을 자동화하여 인적 오차 감소 |

## 3.6 상차·출고 영역

| 위치 / 면적 | 3층 임차구역 서측, 약 585.0㎡ (OPS 상차·택배상차·B2B상차 도크) |
| --- | --- |
| 주요 설비 | 상차 전용 도크, 도크레벨러, 출고증빙 녹화시스템(전 출고 라인), 상차 대기존 |
| 동선 및 흐름 | 분류·포장 완료 화물 → 라우팅별 대형 박스·번들팩 구성 → PDA로 MAWB·번들팩·Route 검증 → 3층 도크에서 차량 직접 상차 → 택배사·조업사 인계 |
| 처리능력 | 일 최대 30,000박스 출고 |
| 설계 특징·근거 | 3층 도크에서 직접 상차하여 출고 리드타임 단축. 출고 전 구간 영상 자동 기록으로 분쟁 시 즉시 조회, WMS 출고정보와 실시간 연동 |

[작성 메모 · 제출 전 삭제] · 상차·출고 처리능력: 05 운영매뉴얼 30,000박스 / ⑧ 소개자료 35,000박스(예시)로 상이. 확정값으로 통일. · 작성일(기준일자)을 제출일 기준으로 기재.