스마트물류센터 인증 제출서류 (4/10)

도입설비 및 장비 명세서

자동화·첨단 물류설비 중심

신청기업 : 트랙스로지스코리아(주) / TracX Logis Korea

신청대상 센터 : 트랙스로지스 영종센터

작성일 : 2026년 10월 31일

작성 안내 ▷ 필요한 내용: 입고~출고 전 공정의 설비·장비를 구분별로 기재합니다. 자동화·IT 연계 설비(소터, 컨베이어, AGV/AMR, DPS/DAS, 자동창고, 비전/스캐너, 로봇 등)를 빠짐없이 포함하고, 도입연도·수량·핵심 사양·연계 시스템을 명시합니다.

■ 설비 도입 개요

입고·보관 → 피킹·분류(DAS) → 분류·포장·출고 단계별로 아래 물류설비를 운영한다. 주요 설비는 SW(WMS)와 실시간 연동되며, 상세 기능·효과는 다음 각 절을 참조한다.

| 공정 구분 | 설비명 | 수량 | 자동화 수준 | 도입 방식 | 핵심 연계시스템 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 입고 | 도크레벨러 | 1개소 | 기계식 | 건물 부대설비 | - |
| 입고·보관 | 지게차 | [ ]대 | 수동 | 상용 장비 | - |
| 전 공정 | PDA | 35대 | - | 상용 단말기 + 자체 연동SW | WMS(입고·재고·피킹·출고) |
| 피킹 | 카트피킹 장비 | 5대 | 반자동 | [ 기재 필요 ] | WMS(피킹 지시) |
| 피킹·분류 (DAS) | PTL | [ ]칸 | 반자동 | 자체 설계·제작 | WMS(실시간 연동) |
| 피킹·분류 (DAS) | 3D 소터 | [ ]대 | 완전자동 | 중국 수입 + 직접 조립 | WMS/WCS |
| 분류 | 휠소터 라인 (휠소터 9모듈·싱귤레이터 [ ]대·DWS 6대) | 1식 | 완전자동 | 중국 수입 + 직접 조립 | WMS·TMS |
| 분류 | DWS (휠소터 투입구) | 6대 | 반자동 | [ 기재 필요 ] | WMS |
| 분류 | 오토라벨러 | [ ]대 | 완전자동 | [ 기재 필요 ] | WMS |
| 검품·포장 | 포장대 (봉함기 6대 연계) | 6식 | 반자동 | 상용 장비 + 자체 연동SW | WMS(출고 검품) |
| 출고 | 출고증빙 녹화시스템 | 전 출고 라인 | 완전자동 | 자체 개발 | WMS(출고 정보) |

■ ① 입고·보관 단계 설비

| 설비명 | 수량 | 도입 방법 | 주요 기능 | 도입 효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도크레벨러 | 1개소 | 건물 부대설비 | • 차량 적재함과 도크 바닥 높이 차 조정 • 램프웨이로 3층에 직접 접안한 차량에서 파렛트 하역 | • 층간 이동 없이 하역 즉시 검수 공정 연결 • 하역 시간 단축·안전사고 예방 |
| 증명자료 — 도크레벨러 사진 ① 설비 전경 사진 첨부; ② 명판·모델라벨/작동 모습 사진 첨부. |
| 지게차 | [ ]대 | 상용 장비(구매·임차 [ 기재 ]) | • 파렛트 하역·랙 적치·출고 이동 • 셀렉티브 랙(5단)·통로 폭 2.4m 운영 | • 파렛트 단위 입·출고 처리 • 운전자 안전작업 서약(2026.06.23) 기반 안전 운영 |
| 증명자료 — 지게차 사진 ① 설비 전경 사진 첨부; ② 명판·모델라벨/작동 모습 사진 첨부. |
| PDA (업무용 모바일 단말기) | 35대 | 상용 단말기 도입 WMS 연동 SW 자체 개발 | • 입고 SKU 수량 검수 • 재고·로케이션 실시간 조회 • 피킹 지시 수신·바코드 스캔 • 출고 번들·Route 검증 | • 재고 정확도 향상 • 종이 전표 최소화 • 실시간 재고 가시성 |
| 증명자료 — PDA 사진 ① 설비 전경 사진 첨부; ② 명판·모델라벨/작동 모습 사진 첨부. |

■ ② 피킹·분류(DAS) 단계 설비

DAS(Digital Assorting System) = PTL(반자동) + 3D 소터(완전자동) 조합으로 주문별 합포장 분류를 수행하고, 카트피킹으로 피킹·검수를 동시에 처리한다.

| 설비명 | 수량 | 도입 방법 | 주요 기능 | 도입 효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PTL (Put-to-Light) | [ ]칸 | 자체 설계·제작 ★ 자체 완전 내재화 | • 작업자가 상품 스캔 • 투입해야 할 칸의 LED에 불이 켜짐 • 작업자가 불 켜진 칸에 직접 상품 투입 • 투입 완료 버튼 누르면 다음 지시 • 다중 주문 동시 분류 처리 • WMS 실시간 연동 ▶ 자동화 수준: 반자동 (위치 안내 → 수동 투입) | • 합포장 분류 정확도 향상 • 숙련도와 무관하게 작업 가능 • 교육 시간 최소화 • 다품목 혼합주문 처리 |
| 증명자료 — PTL (Put-to-Light) 사진 ① 설비 전경 사진 첨부; ② 명판·모델라벨/작동 모습 사진 첨부. |
| 3D 소터 (자동 분류 소터) | [ ]대 | 중국 수입 + 직접 조립 ★ 조립·연동 SW 내재화 | • 상품을 스캔 (바코드·QR 인식) • 컨베이어가 자동으로 목적지 구획으로 이동 • 작업자가 직접 이동시킬 필요 없음 • 목적지별 구획 완전 자동 선별·분류 • PTL과 달리 물품의 물리적 이동 자체가 자동 ▶ 자동화 수준: 완전자동 (스캔→이동→분류 전 자동) | • PTL 대비 처리속도 향상 • 인력 투입 최소화 • 분류 오류 최소화 • 대량 고속 처리 |
| 증명자료 — 3D 소터 사진 ① 설비 전경 사진 첨부; ② 명판·모델라벨/작동 모습 사진 첨부. |
| 카트피킹 장비 | 5대 | [ 도입 경로 기재 ] | • WMS 피킹 지시를 PDA로 수신 • 상품 스캔 후 카트 내 주문별 위치에 투입 • 완료 시 다음 지시 자동 전환 | • 피킹·검수 동시 수행 • 실시간 재고 차감 • 1인당 시간당 약 50건 처리 |
| 증명자료 — 카트피킹 장비 사진 ① 설비 전경 사진 첨부; ② 명판·모델라벨/작동 모습 사진 첨부. |

▶ PTL vs 3D소터 자동화 수준 비교

| 구분 | PTL (Put-to-Light) | 3D 소터 |
| --- | --- | --- |
| 작동 방식 | LED 표시 → 작업자가 해당 칸에 직접 상품 투입 | 바코드 스캔 → 컨베이어가 자동으로 목적지 구획으로 이동·분류 |
| 자동화 수준 | 반자동 (위치 안내는 자동, 투입은 수동) | 완전자동 (스캔 이후 물리적 이동까지 전부 자동) |
| 도입 방법 | 자체 설계·제작 ★ | 중국 수입 + 직접 조립 ★ |
| 적합 용도 | 소량·다품목 합포장 분류 | 대량 고속 자동 분류 |
| 인증 기여 | 기능영역 - DAS 피킹 자동화 | 기능영역 - DAS 분류 자동화 |

■ ③ 분류·포장·출고 단계 설비

| 설비명 | 수량 | 도입 방법 | 주요 기능 | 도입 효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 휠소터 라인 (휠소터·싱귤레이터·DWS) | 1식 | 중국 수입 + 직접 조립 ★ 조립·SW 내재화 | • 구성: 휠소터 9모듈·싱귤레이터 [ ]대·DWS 6대(투입구) • 싱귤레이터로 단건 분리·센터링 • 투입구 DWS로 바코드·중량·체적 자동 측정 • WMS·TMS 경로 정보로 목적지 자동 지정 • 휠소터(9모듈)로 목적지별 자동 분류 • 소터 모니터링으로 투입구·시간대별 처리량 관리 ▶ 자동화 수준: 완전자동 (스캔→경로 지정→분류) | • 시간당 약 3,500개 분류 • 분류 오류 최소화 • 수작업 분류 인력 절감 |
| 증명자료 — 휠소터 라인 사진 ① 설비 전경 사진 첨부; ② 명판·모델라벨/작동 모습 사진 첨부. |
| 오토라벨러 (Auto Labeler) | [ ]대 | [ 도입 경로 기재: 예) 중국 수입 + 직접 조립 / 자체 개발 ] ★ 연동 SW 내재화 | • 투입 화물 바코드·QR 인식 후 주문·목적지 정보 자동 매칭 • 송장(라벨) 자동 발행·부착 • 휠소터 라인과 연계 운영 (스캔 → 라벨 부착 → 분류) • WMS 실시간 연동 ▶ 자동화 수준: 완전자동 (스캔→라벨 발행→자동 부착) | • 시간당 약 800개 처리 • 수작업 송장 부착 공정 제거 • 오라벨·오부착 최소화 |
| 증명자료 — 오토라벨러 사진 ① 설비 전경 사진 첨부; ② 명판·모델라벨/작동 모습 사진 첨부. |
| DWS (휠소터 투입구) | 6대 | [ 도입 경로 기재 ] | • 투입구별 박스·폴리 화물 바코드 스캔 • 중량·체적 자동 측정 후 송장 발행·부착 • 측정값 WMS 자동 기록·휠소터 경로 지정 ▶ 자동화 수준: 반자동 (수동 투입 → 자동 측정) | • 비정형(폴리) 화물 처리 • 중량·체적 기록 자동화 • 시간당 약 400개 처리(투입구당) |
| 증명자료 — DWS 사진 ① 설비 전경 사진 첨부; ② 명판·모델라벨/작동 모습 사진 첨부. |
| 포장대 (봉함기 6대) | 6식 | 상용 장비 ★ WMS 연동 SW 자체 개발 | • SKU 스캔 검품·녹화 시작 • 박스·완충재 자동 선택 • 봉함기로 박스 봉함 • DWS(투입구 공용)로 부피·무게 측정 후 출고 처리 ▶ 자동화 수준: 반자동 (검품·포장 인력 + 봉함·측정 자동) | • 검품 누락 방지 • 봉함 공정 자동화 • 포장 자재 표준화 |
| 증명자료 — 포장대·봉함기·DWS 사진 ① 설비 전경 사진 첨부; ② 명판·모델라벨/작동 모습 사진 첨부. |
| 출고증빙 녹화시스템 | 전 출고 라인 | ★ 자체 개발 자체 완전 내재화 | • 출고 검품 시 영상 자동 녹화(카메라 2대) • 주문 단위 영상 자동 매핑 • 증빙 데이터 자동 저장·관리 • 고객사 문의 시 주문번호로 즉시 조회 • WMS 출고정보 실시간 연동 | • 출고 분쟁 시 영상 증빙 즉시 제공 • 고객 신뢰도 향상 • 재고 손망실 방지 |
| 증명자료 — 출고증빙 녹화시스템 사진 ① 설비 전경 사진 첨부; ② 명판·모델라벨/작동 모습 사진 첨부. |

※ 휠소터 라인은 피킹·분류(DAS) 설비(PTL·3D 소터)와 별도로 출고 박스·크로스도킹 화물을 목적지별로 분류한다. 투입 → 오토라벨러 송장 부착 → 싱귤레이터 단건 분리·센터링 → DWS 스캔 → 휠소터(9모듈) 분류 순으로 연계 운영된다(설비 배치: 01 자체평가서 2.3.2 [사진 2] 실도면).

※ 필요 시 행을 추가하고, 설비별 사진·사양서(카탈로그)를 증명자료로 별첨하세요. 각 설비 하단 점선 박스에 촬영한 사진을 삽입(그림 삽입 후 박스 크기에 맞게 배치)하세요.